车辆总体参数

2.1 基本参数

车辆类型：8×4 换电式纯电动自卸车

整车公告型号：SX3317MF346XSEV6

驱动形式：8×4

准乘人数：2 人

整车外形尺寸（长 × 宽 × 高）：9600mm×2550mm×3500mm

轴距：1800+3375+1400mm（公差 ±5mm）

最高车速 / 限速：89km/h，限速不可篡改、不可解除

2.2 动力与传动系统

驱动电机：永磁同步电机，额定功率≥360kW，峰值功率≥550kW，峰值扭矩≥3060N・m，防护等级 IP67，绝缘电阻≥20MΩ

变速器：4 挡自动变速器，匹配 QH708 取力器

悬架形式：前后多片簧

2.3 底盘与安全配置

车架：850×300×80 (8+7) mm

制动系统：鼓式制动器，标配 ABS+ASR

轮胎：12.00R20

安全防护：金属保险杠、侧防护、后防护、防飞溅装置；六方位高清影像（360° 全景）、六路环境监控、碰撞预警、车道偏离预警

驾驶室：标准驾驶室、气囊座椅（带通风、加热、扶手）、电动车窗、自动恒温空调、多功能方向盘、LED 大灯、倒车照明、蓝色不发光前标志、雨刮器、基础随车工具

2.4 换电系统

动力电池：宁德时代400kW.h。

换电模式：双枪人工快速换电。

换电接口：国标统一接口。

充电兼容：双枪 600A 快充、单枪 250A 慢充。

三、动力电池系统参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期（＜3个月）存储温度 | -35℃~+65℃ |  |
| 2 | 长期（≥3个月）存储温度 | -20℃~+40℃ | SOC范围：40%~80% 每三个月进行一次满充电 |
| 3 | 工作环境温度 | 系统：-35℃~+65℃ 电池充电：-5～+65℃ 电池放电：-35～+65℃ | 电池系统配置加热方案，温度在0℃以下，先启动加热装置待电池温度上升至0℃开始充电。 |
| 4 | 工作环境相对湿度 | ≤85% |  |
| 5 | 额定容量(Ah) | 648 | 1C/1C充放，100%DOD，BOL,25℃ |
| 6 | 标称电压(V) | 618.24 |  |
| 7 | 工作电压范围(V) | 480~700.8 | 单体2.5V~3.65V |
| 8 | 比能量(Wh/Kg) | ＞165Wh/Kg | 1C/1C充放，100%DOD，BOL,25℃ |
| 9 | SOC工作范围（%） | 0%~100% | 限功率阀值以故障列表为准 |
| 10 | 出货状态SOC（%） | 40% |  |
| 11 | 热管理方式 | 加热：水热 冷却：水冷 |  |
| 12 | 电池成组方案 | 共 2 并 192 串，共2个D06 箱（D06 箱:1 并96 串） | 2×（5*L302C01） |
| 13 | 额定存储能量(kWh) | 400.61 | 1/3C充放，100%DOD，BOL,25℃ |
| 14 | 标准充电电流 | 600A(双枪) | （25℃~45℃，20%<SOC<80%）（标准快充），单枪250A |
| 15 | BOL最大持续放电电流（A） | 600A | 25℃,当电芯电压≤2.5V需停止放电。 |
| 16 | BOL短时峰值放电电流 (A) （25℃，SOC50%，60s） | 800 |  |
| 17 | BOL短时峰值充电电流(A) （25℃，SOC50%，60s） | 800 |  |
| 18 | 自放电率/月 | ＜3.5% | 25℃，SOC40%，新电池存储3个月后 |
| 19 | 绝缘要求 | ≥8MΩ | 参考GB 18384进行测试，测试时禁止BMS进行绝缘检测 |
| 20 | IP防护等级 | 电池箱：IP68，接线盒、控制盒：IP67 |  |
| 21 | 电芯一致性 | 容量一致性≤8% | 新电池，40%SOC，25℃ |
| 22 | 电池质量(kg) | 2488 | 只含电箱，此重量为估计值，不作为验收标准 |
| 23 | 加热速率 | 根据实际选择机组功率确定 |  |
| 24 | 循环寿命 | 4500 次（容量衰减至 80%） | 中国大陆，标准工况 |

四、货箱与举升系统

货箱形式：U 型厢，耐磨钢板材质，底边厚度 7mm、边板厚度 5mm；

举升系统：前举国产 179 油缸；

货箱尺寸：5800mm×2350mm×1500mm

其余配置：四纵梁、配拱顶篷布。